Referat

Functie logica personalizata – IACOB COSTEL

- Introducere

Scopul acestui referat este determinarea functiei logice personalizate pe baza numelui IACOB COSTEL , conform cerintei : a-0, b-1, c-2, d-3, e-4 .... s-18.... modulo 16 . Pe baza valorilor obtinute se defineste o functie booleana sub forma sumei de produse , iar ulterior se reprezinta tabelul de adevar, harta Karnaugh si schema logica.

- Calculul valorilor literelor

| I | A | C | O | B | C | O | S | T | E | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 14 | 18 | 19 | 4 | 11 |
| 8 | 0 | 2 | 14 | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 11 |

2 si 14 dublura

18(2) dublura

- Functia booleana obtinuta

Conform regulii f = P(valoare+1) , functia asociata numelui IACOB COSTEL, pentru valorile 8,0,2,14,1,3,4,1 este:

f=P8+P0+P2+P14+P1+P3+P4+P11

(sunt eliminate duplicatele rezultate din valori repetate.)

Aceasta corespunde unei functii cu 8 minterni (n ≥ 8 ), fiecare terman reprezentand un produs al variabilelor A,B,C,D.

Tabelul de adevar:

| m | A | B | C | D | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Harta Karnaugh:

| CD \AB | 00 ab | 01 aB | 11 AB | 10 Ab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 cd | P0 |  | P4 | P8 |
| 01 cD | P1 |  |  |  |
| 11 CD | P3 |  |  | P11 |
| 10 Cd | P2 |  | P14 |  |

f=(P0+P1+P3+P2) + (P4+P14) + (P4+P8) + (P3+P11)

f=(abcd+abcD+abCD+abCd)+(ABcd+ABCd)+(ABcd+Abcd)+(abCD+AbCD)

f=abc+abC +ABd+Acd+bCD f=ab+ ABd+Acd+bCD - Multiplexer 16->1

| DEC.[n] | A | B | C | D | E(iesire) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | I2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | I3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | I4 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | I5 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | I6 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | I7 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | I8 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | I9 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | I10 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | I11 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | I12 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | I13 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | I14 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | I15 |